重庆南投商业管理有限公司

智能装备制造产业园借土回填项目

智能系统询价的公告

根据我司业务要求，现公开征询重庆南投商业管理有限公司收费及监控系统安装费用。

一、项目基本情况:

目前我司拟实施的智能装备制造产业园借土回填项目现场出入口需要安装收费及监控系统（具体安装地点以我司指定为准）。

具体项目地址及设备清单（详见附件）联系我司人员提供，报价单位自行踏勘现场，测算费用。

二、报价内容：

报价单位自行踏勘现场，测算费用，报价为包含智能系统、硬件产品、运输费用、人员费用、安装调试等费用。

所有响应单位请在2023年 7月 14日10 时前将报价书（附件）、营业执照盖章密封送至重庆数智产业园标准厂房公寓-重庆南投商业管理有限公司。

三、联系人及联系方式：

联系人：丁老师；联系方式：023-66420266。

重庆数智产业园建设实业有限公司

2023年7月10日

附件：

| 产品清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 进出口通道抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动式4G球机监控 | 单晶太阳能板 | 超本乐 | JVM-TYN400 | 1）单块A级单晶硅光伏板200Wp，每套配置2块200Wp光伏板，光伏板总功率400Wp，单块光伏板规格1000mm*992mm*35mm 2）功率：单块组件峰值功率200Wp，功率偏差：±3%。 3）开路电压：20.88.V 4）最佳工作电压：18.5V 5）短路电流：12.6A 6）工作最大电流：11.1A 7）测试条件：100W/M2,AM1.5,25° | 块 | 2 |  |
| 2 |  | 胶体电池 | 超本乐 | 200AH | 1）蓄电池类型：太阳能储能用磷酸铁锂 规格参数 2）单只蓄电池容量：12V 200AH 3）低温工作性能：-10条件下蓄电池充放电效率不低于65％ 4）高温工作性能：40℃条件下蓄电池充放电效率不低于95％ 5）蓄电池寿命要求：-10℃～40℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过20％ 6）防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能；防水外壳防护等级IP67。 8）自带引线1米 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | MPPT控制器 | 定制 | JVM-TYN400-MPPT | 1）支持胶体电池、密封电池，开口电池和锂电池不同类型电池充电程序 2）电气保护：电源反接、负载短路、过流、浪涌、高温、防逆流等 3）支持蓄电池电压自动识别 4）具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时控制器自动减低充电功率。 5）MPPT最大功率追踪算法，充电效率比PWM方式提升15-20%，追踪效率高达99.9% 6）带APP端管理控制功能，可以远程移动设备端查看太阳能供电设备运行数据和状态，支持远程断电重启，设置工作模式，同时可支持控制器功能参数的修改， 7）支持供电系统设备安装定位，设备编排分组管理。 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 防水控制箱 |  | 定制 | 1） 材质及表面处理：冷轧钢板加工，表面防静电喷塑；规格参数： 2） 配电布局：合理设计设备安装位置，便于检修及维护设备； 4） 控制箱尺寸：高600mm*宽560mm*深218.94mm 3） 安装要求：与抱杆尺寸相结合，配用合适抱箍，方便装卸； | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 4G工业无线路由器 |  | R300 | 支持多种上网方式，保障网络稳定 支持4G上网、有线接入和无线中继，其中4G上网为全网通2G/3G/4G，7模9频全网通。三种上网模式支持无缝切换，当设备无法检测上网时自动切换其他上网模式，保障网络稳定 专为工业产品而设计，做工业领域专业的路由器 采用钣金外壳，具有防雷防浪涌防静电等防护措施，可支持各种恶劣环境下的网络接入 内置加密芯片，安全性高 内置加密芯片，采用非对称RSA/AES算法加密，具有运算速度快，资源损耗 自带防浪涌、防静电、电源防反接功能 IP30防护等级/耐低温-20°C、抗高温70°C | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 物联网卡 |  | 运营商 | 4G流量资费含监控及太阳能物联网模块 | 年 | 1 |  |
| 7 |  | 移动式监控立杆 |  | 定制 | 尺寸:700*700*506 箱体 材质:镀锌板 移动:万向轮 立杆3.5米 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 400万红外变焦球型网络摄像机 | 大华 | DH-SD-6C3223UI-GN-GQ | 支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警 支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 采用200万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 支持星光级低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC12V（-10%~+25%）宽电压输入 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR1104HC-HDS4 | 支持全新UI4.0界面风格 支持乐橙云/乐橙APP远程监控、移动端播放 支持解码4路1080P@25fps，支持解码自适应 支持接入ONVIF、RTSP协议的主流品牌摄像机 支持Smart264+/Smart265+ 支持VGA、HDMI同源输出，HDMI视频输出分辨率最高达1920×1080 支持远程配置管理IPC，参数设置、信息获取、对同一型号IPC批量升级等 支持DHCP（自动获取IP地址）、HTTP(超文本传输)、NTP(网络校时)、DDNS(动态域名解析) 支持局域网内摄像机一键添加功能 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 硬盘 | 希捷 | ST4000VX015 | 单硬盘容量：4TB； 接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256M | 块 | 1 |  |
| 11 |  | 安装辅材及施工 | 国优 | / | 电源线/网线/安装配件/防水箱/安装调试运输 | 套 | 1 |  |
| 管理房及进出口监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理房及进出口监控系统 | 400万红外变焦球型网络摄像机 | 大华 | DH-SD4220-D | 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 采用200万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启） 内置100米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持H.265编码，实现超低码流传输 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC12V±25%宽电压输入 | 台 | 3 |  |
| 2 |  | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW1430DM-A-I1 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6m； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181;大华云联； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 台 | 4 |  |
| 3 |  | 网络硬盘录像机 | 大华 | NVR2216-I2 | ●支持全新UI4.0界面风格 ●支持乐橙云/乐橙APP远程监控，预览，回放 ●支持解码6路1080P@30fps，支持解码自适应 ●支持接入ONVIF、RTSP协议的主流品牌摄像机 ●支持H264/H265/Smart264/Smart265，支持一键添加IPC并自动切换到H265 ●支持远程配置管理IPC，参数设置、信息获取、对同一型号IPC批量升级等 ●支持DHCP（自动获取IP地址）、HTTP(超文本传输)、NTP(网络校时)、DDNS(动态域名解析) ●支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共5000张人脸图片；1路后智能周界检测；4路后智能SMD ●支持前智能：人脸检测比对；周界检测和SMD ●支持安全2.1基线 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 硬盘 | 希捷 | ST6000VX015 | 单硬盘容量：4TB； 接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256M | 块 | 4 |  |
| 5 |  | 固定式监控立杆 |  | 定制 | 材质:镀锌板 立杆4.5米 | 台 | 5 |  |
| 6 |  | 防水箱体 | 定制 | 监控专用防水箱 | 400*500镀锌板 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 交换机 | H3C | S08 | 8口千兆交换机 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 监控支架 | 定制 | 专用支架 | 监控专用支架 | 个 | 1 |  |
| 9 |  | 监控电源 | 小耳朵 | 12V2A | 小耳朵专用监控电源 | 个 | 1 |  |
| 10 |  | 网线 | 秋叶原 | cat5e | 国标cat5e 提供检测报告 | 米 | 1 |  |
| 11 |  | 电源线 | 国标 | RVV2*1.0 | 国标RVV2*1.0电源线 提供第三方检测报告 | 米 | 1 |  |
| 12 |  | 显示器 | AOC | 27寸 | 27寸监控显示器 | 台 | 1 |  |
| 进出口消纳系统及道闸系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车行进出口管理系统 | 消纳场消费机 | 定制 | TC-DZ | 卡：M1卡及兼容卡(IC卡)； 读卡距离在40mm以上； 卡感应时间在0.5s以下； 2、通讯方式：TCP/IP 局域网、因特网联网； 3、记录量：脱机1万条消费记录； 4、使用人数：无限制 5、工作电源：DC12V/1A； 6、功率：≤2w； 系统特点： TCP/IP通信、可选RS485通信、U盘采集及参数设置 功能丰富，消费系统、充值系统、补助系统、订餐系统、会员系统等一应俱全； 1、消费功能：定额消费、随意金额消费、菜单编号消费、计次消费、计时消费等多种消费模式； 2、订餐功能：预定消费，不预定拒绝消费 3、支持信息查询，可查询卡内金额情况、清费记录、持卡人姓名等信息 4、具备日限额、次限额等，有效防止恶意消费,可以设定卡最低保留的余额； 5、具备超额密码消费功能,一人一个密码(配合密码键盘)； 6、具备卡有效期限制功能； 7、具备交易回退功能：扣错款的情况下，可回退该笔交易； 8、支持语音报读功能,真人发声，报余额、消费金额等，更加人性化(标配功能)； 9、支持条码扫描枪输入功能，可以直接扫描商品的条形码(配合扫描设备)； 10、支持小键盘输入功能，延长按键位置，以适合操作人员(配合小键盘)； 11、双面4行中文液晶显示屏，可显示编号与姓名，可显示中文菜名，消费金额等； 12、记录快满警告，记录满则停止刷卡，保证数据安全； 13、本机自带后备电源，即使在停电的情况下也能连续工作8小时以上； ★消费机刷卡成功语音播报‘谢谢，剩余xx车’ | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 现场预定机 | 定制 | TC-YD01 | 系统特点： TCP/IP通信、可选RS485通信、U盘采集及参数设置 功能丰富，消费系统、充值系统、补助系统、订餐系统、会员系统等一应俱全； 1、订餐功能：预定消费，不预定拒绝消费 ★消费机刷卡成功语音播报‘谢谢，剩余xx车’ | 台 | 1 | 根据实际数量采购 |
| 3 |  | 加密发卡器 | 定制 | TC-FK-02J | 发卡机/读写器是简单易用、稳定、高性能的13.56MHz电子标签读卡器，可读写M1 系列IC卡，采用RS232接口,USB接品实现同PC机及相关设备的连接，方便用户使用以及维护。提供各种丰富、完善的接口函数(动态链接库DLL)以及开发平台的演示程序。 | 块 | 1 |  |
| 4 |  | 室外防水音柱 | 天诚智通 | DCC-30W | 室外防水音柱 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 快速直杆道闸 | 天诚智通 | TC-D109 | 包含：2个遥控器 安装配件包及固定螺丝 闸杆类型：快速泡沫圆杆≥4米 运行速度：0.6-1.5S秒可调 运行寿命：≥500万次 工作环境：适合室内外环境，适用温度-40~+60℃（-20℃以下需增加发热装置） 输入电压：24V6A 电机驱动：直流无刷电机 电机功率：120W 功能特性：直流无刷24V安全电压、数字化电子限位控制、数字化监测遇阻反弹、具备485、TCP通讯接口可远程控制道闸、支持24V不间断供电、支持扩展成太阳能供电、支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感及雷达功能。 | 台 | 3 |  |
| 6 |  | 网线 | 秋叶原 | cat5e | 国标cat5e 提供检测报告 | 米 | 200 |  |
| 7 |  | 电源线 | 国标 | RVV2*1.0 | 国标RVV2*1.0电源线 提供第三方检测报告 | 米 | 200 |  |
| 8 |  | 道闸雷达 | 天诚智通 | TC-DR7001 | 货车专用雷达 | 台 | 3 |  |
| 9 |  | 电脑计算机 | 工业级 | / | i5/8G/500g工业级 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 显示器 | aoc | 24寸 | 24寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 刷卡车辆记录系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刷卡车辆记录系统 | 抓拍相机 | 天诚智通 | TC-QU01 | 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗 采用电动变焦镜头，场景适应性强 通过485可配置雷达和道闸，监控出入口系统设备运行状态，减少调试和故障定位困难问题 完善的低功耗一体化结构设计，IP67防护等级 | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 双光源补光灯 | 天诚智通 | TC-BL03 | 车道专业补光灯 | 台 | 2 |  |
| 3 |  | 网线 | 秋叶原 | cat5e | 国标cat5e 提供检测报告 | 米 | 200 |  |
| 4 |  | 电源线 | 国标 | RVV2*1.0 | 国标RVV2*1.0电源线 提供第三方检测报告 | 米 | 200 |  |
| 5 |  | 悬臂式交通L型交通抓拍立杆 | 定制 | 定制 | 杆件：一般由Q235钢管焊接而成；灯杆为等边八角形结构，外型美观大方 杆高：6.8米 臂长：7.5米 主杆厚度：扁八角型，壁厚300-280×8×6800 横杆厚度：扁八角型，壁厚4-8mm240-180×6×7500 表面处理：杆体热镀锌，20年不生锈（表面可喷塑处理，颜色杆型可根据要求进行设计） 防护等级：IP54 抗风力：45kg/mh 工艺：立杆或横支臂采用直缝钢管或无缝钢管；立杆与横支臂的连接端头采用与横臂相同钢管，焊接加强板保护；立杆与基础采用法兰盘加预埋螺栓连接，焊接加强板保护；横支臂与立杆端头连接方式采用法兰盘连接，并进行焊接加强板保护； | 根 | 1 |  |
| 6 |  | 安装支架 | 国优 | 支架 | 交通抓拍配套安装支架 | 套 | 2 |  |
| 7 |  | 安装地笼 | 定制 | 定制 | 预埋地笼650×1200 | 套 | 1 | 含地笼预埋 |
| 8 |  | 电脑计算机 | 工业级 | / | i5/8G/500g工业级 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 显示器 | aoc | 24寸 | 24寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 手动抬杆记录系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动抬杆记录系统 | 抓拍相机 | 天诚智通 | TC-QU01 | 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗 采用电动变焦镜头，场景适应性强 通过485可配置雷达和道闸，监控出入口系统设备运行状态，减少调试和故障定位困难问题 完善的低功耗一体化结构设计，IP67防护等级 | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 安装支架 | 天诚智通 | TC-QU01-ZJ | 相机安装支架 | 台 | 2 | 根据实际数量采购 |
| 3 |  | 网线 | 秋叶原 | cat5e | 国标cat5e 提供检测报告 | 米 | 200 |  |
| 4 |  | 电源线 | 国标 | RVV2*1.0 | 国标RVV2*1.0电源线 提供第三方检测报告 | 米 | 200 |  |
| 5 |  | 系统软件 | / | / | 记录手动抬杆记录 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 电脑计算机 | 工业级 | / | i5/8G/500g工业级 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 显示器 | aoc | 24寸 | 24寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 云平台搭建/系统部署 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| A |  | 施工费（安装调试及培训） |  |  |  | 项 | 1 | 不含土建施工 |
| B |  | 运费 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| C |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 软件系统定制清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 模块名称 | 技术参数规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 消纳软件定制 | 定制 | 充值功能 | 消费管理系统 消费机集消费、出纳、补贴功能于一体，可实现消费功能、出纳功能、补贴功能之间的切换，为客户的使用带来便利。 人事管理：部门、人员资料的导入导出，人员档案管理、人员照片管理等； 卡片管理：用户卡片的发卡、卡片充值、挂失解挂、退款、补卡、退卡、无卡退卡等操作； 消费基本资料设置：设置消费资料、预定资料等； 多种消费模式：定值模式、金额模式、计次模式等； 管理中心 管理中心是整个消费管理系统系统中枢，它有一个综合性管理职能：主网络管理和维护，监控各系统和设备运行情况。对智能卡管理，负责卡片授权发行、挂失、注销，负责设定卡片使用范围和权限、清算管理、资料管理、系统管理、报表分析等。 合理的权限分配功能，具有权限分级功能； 随时监控服务器和各子系统的运行状态，对数据库进行定期维护和备份； 提供各种报表和数据查询； 进行黑名单的整理和维护，优化系统运行环境； 可以开户、注销、集体注销、挂失、解挂、换卡、补卡； 有批量数据的导入导出功能，以便进行批量发卡。可以产生相应的操作报表，如开户等； 各子系统数据可以实时自动传送到数据库服务器，所有工作站都可以实时查询系统的当前运行情况； 系统平台 平台简介 本系统配置软件为自主研制开发的软件管理系统。 平台结构设计 基于传统消费管理系统，数据库实现云服务，微服务多点分布式部署架构，高安全数据传输，平台支持广域网访问，数据库、操作系统高兼容性。 平台特点 传输数据安全 固件到软件采用Https数据加密协议，保障数据从发送到接收全程加密，防止数据篡改； NoSQL缓存通讯消息中间件 给予第三方Redis NoSQL数据缓存技术的消息中间件，大大提升系统数据接收处理能力，极大地降低了数据到达服务器端丢失的可能； 灵活第三方对接通讯 采用开放的、主流的Http对接方式，提供灵活对接数据报文格式，例如客户的资料借阅等系统，从而方便与第三方系统快速对接； 高并发稳定运行 统采用业界先进J2EE Web框架，极大提升系统运算能力，单服务器下能支撑500个门禁控制器高并发快速稳定运行，在分布式多台服务器并行运算的集群环境下，系统能够支撑2000以上门禁控制器访问； 支持新旧版本数据迁移 基于ETL式数据迁移引擎，支持灵活数据库迁移脚本定义，能够快速实现对海量数据从旧版本迁移到新版本，极大降低用户迁移数据的成本； 一键式安装 一键式快速安装，丰富的安装环境检测，简化客户安装步骤，降低客户安装时的出错率。 全新流畅用户体验前端UI设计 更简洁、现代的全新流畅前端UI设计，极大提升用户操作体验； *统计功能：按日、月、年、购票、车类别单位进行销售查询、统计。 显示日、周、月、年、单位、车类别消费车次，单位消费车次。 获取消纳现场消费使用数据，按日、月、年、购票单位、车类别进行消费查询、统计。显示日、周、月、年、单位、车类别消费总额，单位消费余额。 *管理权限功能:最高权限Administrator拥有对系统管理除删除数据外的最高权限。 财务人员拥有充值卡权限。以姓名作为区别标识，更换人员后，原由人员信息保留。 现场管理人员登录系统，可进行查询、统计操作。 *设备权限管理功能:出渣源地前进行刷卡签到。出场进场时间前后不预留72小时，提供Administrator权限，可自行调整进出场时间。出场设备可兼容多个进场设备卡，但Administrator可管理目前可刷哪个渣场的卡。 | 套 | 1 |

报价书

重庆数智产业园建设实业有限公司：

1、根据你方发布的征询公告，经研究南投商业管理有限公司收费及道闸系统安装相关文件，我方愿以      元，完成该询价公告中所示收费及道闸系统安装。

2、本报价包括公告内所有工作内容。

报价单位：            （盖      章）

电    话：

日    期：